杭州水表有限公司

大口径水表控制器自研项目

开发任务书

| 项目编号： | 2023A005 |
| --- | --- |
| 项目等级： | A类 |
| 项目类型： | 新产品开发 |
| 项目经理： | 占玲 |
| 文件编号： | 2023A005-01 |
| 当前版本： | 01 |
| 拟制部门： | 产品管理部 |
| 拟制人/日期： | 李友德2023.8.21 |
| 审核人/日期： | / |
| 批准人/日期： |  |
| 保密等级： |  |

版本更新记录

| 版本 | 日期 | 修改章节 | 修改描述 | 修改人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2023.8.21 |  | 新版发布 | 李友德 |  |

目录

1.	产品开发的目的	3

1.1	概要描述	3

1.2	产品适配材料	3

1.3	产品战略目标定位	3

1.4	产品目标描述	3

1.5	需求总结	3

2.	产品的市场分析和预测	5

2.1	竞争环境分析	5

2.2	预测产品的市场容量	4

3.	产品开发的目标、计划	4

3.1	产品项目进度	4

3.2	产品财务目标	6

3.3	项目类型和等级	6

3.4	项目成员	6

大口径水表控制器自研项目

1、产品开发的目的

1.1概要描述

- 产品名称：大口径水表控制器

- 产品功能：数字量采集：支持1路485接口MODBUS协议的大口径水表计量数据，通信参数可编程配置，实现一个版本的硬件和固件通配公司现使用的爱知、真兰、阿拉德的大口径水表或压力传感器信号量。脉冲量采集：申舒斯HRI模块采用脉冲采集，脉冲信号为OC开路输出。模拟量采集：支持电压信号输出的压力传感器的信号量采集和数据计算功能。

- 销往何处：各级水务公司

4、立项背景：根据市场需求，部分地区客户有将计量、压力监测、通讯设计一体化需求。现针对此需求，对大口径水表控制器项目的立项。

1.2产品适配材料

1、产品适配材料：

- 塑料

2）不锈钢

1.3产品战略目标定位

2024年1月完成产品开发，2024年2月进行产品发布，可进行部分地区的推广。

1.4产品目标描述

1、目标

计量采集、压力采集、通讯设计一体化远传，计量信号支持数字量和脉冲量输出的大口径水表，压力信号支持数字量和模拟量输出的压力传感器。

2、技术

1）远传装置天线内置为控制器内，也可天线外置，安装至井口位置。

2）电池使用3节ER34615+SPC1550。

3）通信方式采用4G Cat1方式UDP通信，后续可增加lwm2m协议接入Iot平台。

4）数据采样频率和上报频率由软件灵活配置，默认为15分钟采集一次，4小时发送一次，按此频率电池应可使用6年以上。

5）现场能够使用手持机通过红外抄读水表与压力的数值。

6）项目前期结构件采用现有结构件，不做变更，结构设计人员到位后，同步进行全新结构件设计，优化产品性能和生产工艺。

7）通信协议从系统兼容性层面出发，以《杭州水务无线远传水表大表通信协议V4.2》为基础，扩充必要的参数，修改后的协议要求向下兼容。

8）数据上报可启用同时上报两个服务器，当产品上报设置为客户服务器时，可实现数据同时上报至公司服务器，方便公司对在用产品监测和远程维护。

9）支持本地和远程固件升级功能，可通过本地红外端口和远程固件升级，方便现场表计维护，降低售后服务成本。

10）嵌入式软件采用全新的设计方案，要求采用模块化和分层设计思想，各功能模块相互独立，降低程序模块间的耦合性，应用模块需实现与硬件无关的设计原则，提高各程序模块在不同项目的重用性和程序的可移植性，缩短后续研发项目的研发周期。

1.5需求总结

此项目开发策略要求如下：

1）计量采集、压力采集、通讯设计一体化设计，可适配多种类型MODBUS协议水表。

2）支持红外端口本地维护功能。

3）结构重新设计，符合IP68防水要求。

4) 具备本地和远程固件升级功能。

5）嵌入式软件采用模块化设计和分层设计思想，可实现多个项目一套源码管理的方案，降低项目源代码维护的难度和维护成本。

2、产品的市场分析和预测

2.1预测产品的市场容量

预计本年度销售 0 套，后续每年 1500 套。

3、产品开发的目标、计划

## 3.1产品项目进度

| 里程碑 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项 | 2023.8.21 |  |
| 概念阶段 | 2023.9.30 | 硬件设计 嵌软架构设计 系统内核设计 结构设计 |
| 原型阶段 | 2023.10.31 | 硬件改版与完善 芯片驱动和板级驱动设计 应用程序设计 通信协议解析 结构件开模 原型机制作 |
| 开发阶段 | 2023.12.18 | 结构设计 硬件改版与完善 固件升级设计 嵌软功能完善 结构件打样、修模 |
| 验证阶段 | 2024.1.20 | 功能测试 性能测试 |
| 产品发布阶段 | 2024.2.6 |  |

3.3项目类型和等级

A类，  30    人/月

3.4项目成员

| 角色 | 姓名 |
| --- | --- |
| LDPT | 占玲 |
| SE | 李友德 |
| 嵌软 | 李友德、王子豪 |
| 硬件 | 贾相奇 |
| 结构 | 彭锋 |
| 性能测试 | 曹雄 |
| 功能测试 | 陈恩凯 |
| 电子工艺 | 姜允禄 |
| 机械工艺 | 何俊 |