杭州水表有限公司

大口径水表控制器项目

总体技术方案

| 文 件 状 态 [ ] 草 稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改 | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目经理： |  |
|  | 文件编号： |  |
|  | 当前版本： |  |
|  | 拟制部门： |  |
|  | 拟制/日期： | 李友德/2023.8.21 |
|  | 审核/日期： |  |
|  | 批准/日期： |  |
|  | 保密等级： | 绝密 机密 控制 公开 |

版本更新记录

| 版本 | 日期 | 修改章节 | 修改描述 | 修改人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023.8.21 |  | 初版 | 李友德 |  |

目录

1 产品名称、型号	1

2 功能、性能列表	1

3 更新迭代	1

3.1 历史版本	1

3.2 兼容性	1

3.3 市场处理策略	1

3.4 生产处理策略	1

4 遵循的标准以及参与制定的标准	1

5 公用技术模块	1

6 总体设计	2

6.1 系统拓扑图	2

6.2 产品功能框图	2

6.3 硬件平台	2

6.4 软件平台	2

6.5 结构平台	2

6.6 外观设计方案	3

6.7 制造工艺建议	3

6.8 外购、外包件需求定义	3

6.9 维护，维修	3

7 其他特殊要求	3

- 产品名称、型号

描述产品项目名称、型号

- 功能、性能列表

将市场需求转换成定量的语言描述，给出具体的规格参数，可用规格参数冻结表来点检。

- 2.1 功能要求

| - 功能要求 | - 需求类别 | - 序号 | - 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 数据采集功能 | - 1 | - 数字量采集：1路RS485数字量输入 |
|  |  | - 2 | - 脉冲量采集：1路2通道脉冲量输入（要求OC开路输出） |
|  |  | - 3 | - 模拟量采集：1路0~2.5V电压输入 |
|  | - 数据运算 |  | - 脉冲量累积（脉冲采集） |
|  |  |  | - 瞬时量计算（脉冲采集） |
|  |  |  | - 模拟量运算为数字量 |
|  | - 数据存储 |  | - 各类参数存储 |
|  |  |  | - 1000条周期采集数据存储 |
|  | - 数据分析 |  | - 每日瞬时流量最大和最小值 |
|  | - 本地通信 |  | - 远红外：2400，8，N，1 |
|  | - 远程通信 |  | - 支持4G Cat1方式UDP通信 |
|  |  |  | - 支持双服务器数据上报 |
|  |  |  | - 数据上报带离散功能 |
|  |  |  | - 数据重发功能 |
|  |  |  | - 数据补报功能 |
|  | - 实时时钟 |  | - 带实时时钟 |
|  | - 按键功能 |  | - 磁性按键，用于现场数据维护 |
|  |  |  | - 支持按键激活数据上报 |
|  | - 固件升级功能 |  | - 本地固件升级 |
|  |  |  | - 远程固件升级 |
|  | - 电源管理 |  | - 电池电压检测 |

- 2.2 性能要求

| - 性能要求 | - 需求类别 | - 序号 | - 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 供电范围 |  | - DC 2.8~3.6V |
|  | - 平均电流 |  | - ≤20uA（非用水状态） |
|  |  |  | - ≤30uA（用水状态） |
|  | - 工作温度 |  | - -20℃~55℃ |
|  | - 防护等级 |  | - IP68 |
|  | - 接收灵敏度 |  | - -94dBm |
|  | - 发射功率 |  | - 23dBm±2.7dB |

- 更新迭代

- 3.1 历史版本

无。

- 3.2 兼容性

硬件采用全新的方案设计，不考虑兼容性问题，通信协议兼容《杭州水务无线远传水表大表通信协议V4.2》通信协议。

- 3.3 市场处理策略

无。

- 3.4 生产处理策略

自然替换。

- 遵循的标准以及参与制定的标准

《杭州水务无线远传水表大表通信协议V4.2》

- 公用技术模块

该项目未使用公司现有的模块。

该项目嵌入式软件采用模块化设计，各应用层模块、系统模块均为与硬件无关的设计思路，这两部分的模块均可应用到其它项目的开发设计中，如其它项目采用与本项目相同的芯片系列产品，芯片驱动模块也可以共享使用。

- 总体设计

  - 系统拓扑图

产品无法独立工作，所以必定会有解决方案，所开发的产品仅仅只是其中之一，需要系统性的描述整套解决方案的架构框图，有一个大局认知。

  - 产品功能框图

主控单元

主控MCU

远程通信单元4G Cat1方式UDP

红外通讯

计量采集

模拟信号采样

压力采集

存储单元

电源模块ER34615+SPC1550

本产品基础功能框图如下：

UART电源控制

  - 硬件平台

是否沿用已有产品的硬件平台，如果有，简单介绍下新增或删减或修改的功能特点。

如果是全新开发。根据功能，罗列主要硬件器件选型。模块化电路选择。

  - 软件平台

是否在已有产品的软件平台进行修改，如果是，则简单介绍下一些修改内容点。

如果是全新开发，根据功能，罗列主要软件功能点。

  - 结构平台

是否在已有产品的结构平台（含基表，结构件）进行修改，如果是，则简单介绍下一些修改内容点。

如果是全新结构件，根据功能，罗列主要的设计要点。

  - 外观设计方案

是否是已有产品，如果是，简单介绍下新增或删减或修改的功能特点。

如果是全新的设计方案，则根据功能，介绍下设计理念，思路，和主要的功能要求点，

  - 制造工艺建议

是否是已有产品，如果是，介绍是否在原工艺上进行调整修改。

提出生产工艺的参考意见。

  - 外购、外包件需求定义

是否沿用历史产品。如果是，着重提及变更点。

如果是新产品，则需要根据需求分解表功能要求，初步给定一个方案描述。，

  - 维护，维修

是否是已有产品，如果是，沿用原维护维修方案，或进行调整部分的大致说明

如果是新产品，根据功能对于维修维护初步的方案描述。

- 其他特殊要求

说明产品开发技术方案上有什么特别点，例如方案策略仅实现某某功能，其他功能可有可无等。

总体设计的核心，是让大家能够全局的看到这一款产品，还有就是各个职能对于该产品的设计思路有个初步的认识。

仅是对于需求分解表进行产品化的描述和概括。。

对于产品的具体功能实现方案等在概要的时候进行设计